Beispiel Brandschutznachweis für ein Reihen-EFH

- Grundlage: BSV 2015

- Objekteigenschaften

Objekt:	3 Reihen-EFH, im Unterabstand zu 3 best. REFH

Standort:	Musterstrasse 1, PLZ, Ort

Assekuranz Nr.:	08 - 1785

Parzelle Nr.:	08 - 785

Bauherrschaft:	Muster Hans, Musterstrasse 1, PLZ, Ort

Projektverfasser:	Architekt XY

Verantwortlicher Brandschutz:	Brandschutzplanung Muster

Dazugehörender Brandschutzplan:		UG, EG, OG, Schnitt

- Brandschutzabstände

- Anforderungen

Die REFH 3 – 5 werden zusammen gebaut und durch Brandmauern getrennt (siehe Abschnitt Brandabschnitte).

Der Abstand zwischen dem bestehenden EFH (REFH 3, nichtbrennbare äusserste Schicht) und dem neuen EFH (REFH 4, brennbare äusserste Schicht) beträgt 3.20 m.

Die Brandschutzabstände dürfen zwischen Einfamilienhäuser reduziert werden. Die reduzierten Brandschutzabstände betragen mindestens 5 m, wenn eine Aussenwand eine brennbare äusserste Schicht aufweist. Der geforderte Brandschutzabstand von 5 m wird somit unterschritten.

- Ausführung

Ersatzmassnahme aufgrund der Unterschreitung des Brandschutzabstandes zwischen REFH 3 und 4 gemäss BSR Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte, Anhang zu Ziffer 2.4 Variante E (auf Seite REFH 3)

- Bekleidung RF1 mit 30 Minuten Feuerwiderstand unter der brennbaren äussersten Schicht

- Fenster und Türen EI 30.

- Tragwerk

Bei Einfamilienhäusern (inkl. deren Untergeschosse) werden keine Anforderungen an den Feuerwiderstand des Tragwerks gestellt. Das UG wird in Massivbauweise erstellt; das EG und das OG in Holzbauweise.

- Brandabschnitte

- Anforderungen

Das Bauobjekt wird in Brandmauern und Brandabschnitte unterteilt:

- Brandmauern zwischen den Reihen-EFH: 	REI 60

- Umwandung Abgasanlage im OG des Reihen-EFH 5:	EI 30-RF1

- Ausführung

Die Brandmauern REI 60 zwischen den Reihen-EFH werden ab EG in Holzbauweise erstellt (Ausführung gemäss dem LIGNUM-Merkblatt Brandmauern REI 60 bei Reihen-EFH).

Im Bereich der Brandmauer werden beim Anschluss an die brennbare Aussenwand und im Dachbereich die Hohlräume mit Baustoffen RF1 (Steinwolle) hohlraumfrei gefüllt (gemäss BSR Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte, Anhang zu Ziffer 4.1 + 4.2).

Für den Aufstellungsraum der Oel- und Gasheizung (Reihen-EFH 4 + 5) und der Wärmepumpe Luft-Wasser im Reihen-EFH 6 ist keine Brandabschnittsbildung erforderlich.

Die Abgasanlage im OG im Reihen-EFH 5 wird mit einem durchgehenden Installationsschacht EI 60-RF1 (VKF-Nr. 15885) umwandet.

- Verwendung von Baustoffen

Das Bauobjekt hat eine Holzfassade.

Die oberste Schicht des Daches ist nicht brennbar (extensiv begrünt). Als Dämmstoff wird Isover verwendet.

- Flucht- und Rettungswege

Die Breite der wohnungsinternen Treppen beträgt 0.9 m.

- Wärmetechnische Anlagen

- Angaben zu den Heizsystemen und Zulassungsdaten

Reihen-EFH 1+6:

- 	Oelheizung, Kondensations-Heizkessel				VKF-Nr  14292

- 	Abgasanlage aussen, einwandig aus Kunststoff, T120		VKF-Nr. 14736

- 	Cheminéeofen mit VKF-Nummer: Typ noch nicht bekannt

- 	Abgasanlage ab Verbindungsrohr (ab UK Dach), T400		VKF-Nr. 16602

Die brennbare Abgasanlage wird an der brennbaren Fassade sowie beim Durchdringen von Dachvorsprüngen in einem hinterlüfteten, mechanisch widerstandsfähigen, nichtbrennbaren Schutzrohr geführt.

Der Cheminéeofen im Reihen-EFH 4 ist noch nicht bestimmt. Vor Installationsbeginn werden die Zulassungsdaten nachgeliefert.

Reihen-EFH 2+4:

- 	Gasheizung, ATAG	SVGW-Nr. 08-003-4

- 	Abgasanlage aussen, Kunststoff, T120	VKF-Nr. 14736

- 	Cheminéeofen 8 kW, mit Holzfach,  Bauart B1	VKF-Nr. 16871

- 	Abgasanlage innen, mit Wärmedämmung, T400	VKF-Nr. 16602

- 	Umwandung der Abgasanlage im OG , mit einem 
durchgehenden Installationsschacht EI 60-RF1	VKF-Nr. 15885

Die brennbaren Abgasanlagen werden an der brennbaren Fassade sowie beim Durchdringen von Dachvorsprüngen in einem hinterlüfteten, mechanisch widerstandsfähigen, nicht brennbaren Schutzrohr geführt.

Reihen-EFH 3+5:

- 	Wärmepumpe Luft-Wasser, 4 – 12 kW mit nicht brennbarem 
Kältemedium

- 	Cheminée-Einsatz  8 – 11 kW für feste Brennstoffe		VKF-Nr. 17921

- 	Abgasanlage innen, mit Wärmedämmung, T400	VKF-Nr. 16602

Bei der Dachdurchführung der Abgasanlagen wird der notwendige Sicherheitsabstand von 5 cm gemäss VKF-Anerkennung eingehalten. Die brennbaren Bauteile werden im Bereich des Sicherheitsabstandes ausgeschnitten und der entstandene Hohlraum mit Steinwolle gefüllt.

- Qualitätssicherung im Brandschutz

Das Bauvorhaben ist gemäss VKF-Brandschutzrichtlinie Qualitätssicherung im Brandschutz in die Qualitätssicherungsstufe QSS 1 eingeteilt. Der Gesamtleiter (leitender Planer) und die Bauherrschaft erfüllen die Anforderungen dieser Brandschutzrichtlinie insbesondere mit folgenden Massnahmen:

-	Der Gesamtleiter ist als bevollmächtigter Vertreter der Bauherrschaft für die vollständige und fachgerechte Planung, Ausschreibung, Ausführung und Instruktion der Eigentümer- und Nutzerschaft verantwortlich.

-	Der Gesamtleiter bescheinigt vor Bezug der Baute oder Anlage der Eigentümerschaft sowie der Brandschutzbehörde die vollständige und mängelfreie Umsetzung aller geplanten und erforderlichen Brandschutzmassnahmen mit einer Übereinstimmungserklärung.

-	Der Gesamtleiter reicht der Brandschutzbehörde den nachgeführten Brandschutznachweis ein, wenn sich Änderungen gegenüber den bewilligten Unterlagen ergeben haben (elektronisch im PDF-Format).

-	Der Gesamtleiter übergibt spätestens 3 Monate nach Bezug der Eigentümerschaft den voll-ständigen und nachgeführten Brandschutznachweis und den Unterhaltsplan der Brandschutzeinrichtungen.

-	Die Eigentümer- und Nutzerschaft der Bauten und Anlagen stellen während der gesamten Lebensdauer der Baute eine wirkungsvolle Qualitätssicherung im Brandschutz sicher. Dazu gehören insbesondere:

-	Kontrolle und Instandhaltung der Brandabschnitte,

-	Wartung und Instandhaltung der Brandschutzeinrichtungen,

-	Wartung und Instandhaltung der technischen Einrichtungen und Feuerungsanlagen

- Kenntnisnahme der Bauherrschaft

Die Bauherrschaft hat Kenntnis genommen vom Brandschutznachweis und den erforderlichen Brandschutzmassnahmen.

Ort, Datum	Ort, Datum

Verantwortlicher Brandschutz	Bauherr

Beilage: Brandschutzpläne  UG, EG, OG + Schnittplan